# Adaptacion de dominio para reconocimiento automatico de modulaciones digitales

Senales IQ sinteticas, rasgos DSP e inteligencia artificial ligera

Resumen ejecutivo para asesor | Preparado para reunion con asesor: 18 de mayo de 2026

# Mensaje central

El proyecto ya no se presenta como un clasificador comun de modulaciones. La vision defendible es estudiar la brecha entre entrenamiento sintetico controlado y evaluacion en condiciones objetivo mas realistas, usando una solucion ligera e interpretable.

# Estado actual

Pipeline funcional: generacion IQ, canal simulado, extraccion de 36 rasgos DSP y MLP ligero en NumPy.

Experimento base: 97.9% de accuracy de prueba.

Comparacion de soporte: MLP 98.0% contra baseline DSP 82.1%.

Diagnostico de cambio de dominio implementado como Fase 1.

# Resultado que justifica la investigacion

| Escenario | Accuracy objetivo | Caida | Lectura para el asesor |
| --- | --- | --- | --- |
| source_holdout_awgn | 100.0% | 0.0 pp | Referencia alta: entrenamiento y prueba similares. |
| target_awgn_low_snr | 82.9% | 17.1 pp | Baja por ruido y mayor offset; primer signo de fragilidad. |
| target_rayleigh | 95.7% | 4.3 pp | Se mantiene alto en esta simulacion. |
| target_multipath | 73.3% | 26.7 pp | Baja fuerte; multipath deforma la senal. |
| target_harsh_multipath | 60.1% | 39.9 pp | Caso critico; justifica adaptacion. |

# Antecedentes

La clasificacion automatica de modulaciones y la adaptacion de dominio ya tienen antecedentes en la literatura. Por eso, el proyecto no debe defenderse como una novedad absoluta en AMC, sino como una propuesta ligera, interpretable y reproducible para medir y recuperar rendimiento ante cambio de dominio.

# Decision que se busca del asesor

Validar que el foco sea adaptacion de dominio y no solo clasificacion de modulaciones.

Aprobar la ruta Fase 2: normalizacion del dominio objetivo sin etiquetas.

Decidir si la version final debe quedarse sintetica-controlada o incorporar RadioML/capturas SDR como dominio objetivo.

# Siguiente paso propuesto

Implementar Fase 2 y medir si la normalizacion del dominio objetivo recupera parte de la caida observada en multipath y bajo SNR.